PROPUESTA DE LABORATORIO

Red VoLTE — Validación de Seguridad

Implementación 100% Software — Costo de Hardware: $0

Proyecto de Tesis de Pregrado

Seguridad en Redes Móviles y Telecomunicaciones

Elaborado por el tesista

Facultad de Ingeniería — Departamento de Telecomunicaciones

2025

# Resumen Ejecutivo

Este documento propone el diseño e implementación de un laboratorio de red VoLTE (Voice over LTE) completamente basado en software de código abierto, destinado a la validación de seguridad mediante pruebas de penetración y analisis de vulnerabilidades como proyecto de tesis de pregrado.

La propuesta ha sido adaptada para operar con costo de hardware igual a cero, reemplazando el equipamiento SDR físico (USRP/BladeRF) y los terminales móviles reales mediante emulacion por software. El resultado es un entorno de laboratorio reproducible, académicamente riguroso y de acceso gratuito.

VENTAJA CLAVE: El modo ZeroMQ de srsRAN reemplaza la interfaz de radio física con sockets de red entre procesos, eliminando la necesidad de SDR y terminales físicos sin comprometer la fidelidad del escenario de ataque.

# 1. Requisitos de Infraestructura

## 1.1 Hardware mínimo requerido

Todo el stack de software corre sobre el equipo existente del laboratorio universitario o el computador personal del estudiante:

| Componente | Especificación minima | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4 nucleos (Intel i5 / AMD Ryzen 5) | 6-8 nucleos |
| RAM | 8 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 30 GB libres en SSD o HDD | 60 GB SSD NVMe |
| Sistema Operativo | Ubuntu 22.04 LTS (nativo) | Ubuntu 22.04 en VM (VirtualBox/VMware) |
| Red | Interfaz loopback 127.0.0.1 | Ninguna adicional necesaria |
| Costo total | $0 | $0 |

Nota: Si el estudiante dispone solo de Windows o macOS, puede instalar Ubuntu 22.04 como maquina virtual en VirtualBox (gratuito) asignando al menos 12 GB de RAM a la VM.

## 1.2 Software necesario — todo gratuito

| Componente | Version | Funcion en el laboratorio |
| --- | --- | --- |
| srsRAN 4G | 23.x (rama main) | eNodeB + UE emulados via ZeroMQ |
| Open5GS | v2.7 | EPC completo: MME, SGW, PGW, HSS, PCRF |
| Kamailio | 5.7 LTS | Nucleo SIP del IMS: P-CSCF, I-CSCF, S-CSCF |
| Asterisk | 20 LTS | Media gateway y RTP del IMS |
| FHoSS / pyHSS | ultima stable | HSS dedicado para el plano IMS |
| Docker + Compose | 24.x | Orquestacion de contenedores aislados |
| Kali Linux (Docker) | 2024.x imagen oficial | Contenedor atacante con suite completa |
| Wireshark | 4.x | Captura y analisis de protocolos |
| Scapy | 2.5.x (Python) | Inyeccion y forja de paquetes SIP/RTP |
| MongoDB | 6.x | Base de datos de suscriptores Open5GS |

# 2. Arquitectura del Laboratorio

## 2.1 Principio de operacion sin hardware

El reemplazo del SDR fisico se basa en el modo ZeroMQ (ZMQ) de srsRAN. En este modo, los procesos srsENB y srsUE no acceden a ningun dispositivo de radio; en cambio, intercambian muestras I/Q a traves de sockets TCP en la interfaz loopback del sistema operativo. Desde la perspectiva de los planos superiores (RRC, NAS, S1-AP, SIP), el comportamiento es identico al de una red LTE real.

ARQUITECTURA EN CAPAS: UE emulado (srsUE) <-> [ZMQ loopback] <-> eNodeB (srsENB) <-> S1-AP/GTP <-> EPC (Open5GS) <-> Gm/SIP <-> IMS (Kamailio+Asterisk)

## 2.2 Red virtual con Docker Compose

Todos los servicios se despliegan en contenedores Docker conectados a una red bridge aislada. Esta configuracion garantiza que el laboratorio no afecta la red del campus ni requiere permisos de administrador de red.

# Topologia de red del laboratorio

# Red bridge aislada: 172.16.0.0/24

Contenedores y sus IPs fijas:

open5gs-mme      172.16.0.10

open5gs-sgw      172.16.0.11

open5gs-pgw      172.16.0.12

open5gs-hss      172.16.0.13

open5gs-pcrf     172.16.0.14

kamailio-pcscf   172.16.0.20

kamailio-scscf   172.16.0.21

kamailio-icscf   172.16.0.22

asterisk-mgcf    172.16.0.23

kali-attacker    172.16.0.99  <- contenedor de pentesting

## 2.3 Flujo de una llamada VoLTE emulada

El siguiente flujo describe el ciclo de vida completo de una llamada VoLTE en el laboratorio, desde el registro hasta la terminacion:

- srsUE se adjunta a srsENB via ZMQ y ejecuta el procedimiento EPS Attach con el MME de Open5GS.

- El MME autentica al UE usando EPS-AKA contra el HSS (base de datos de SIM configuradas en MongoDB).

- El PGW asigna una direccion IP al UE (pool 10.45.0.0/16) y establece el Default Bearer con QCI=5.

- El UE ejecuta el procedimiento IMS Registration: envia SIP REGISTER al P-CSCF de Kamailio.

- Kamailio reenvía el REGISTER al S-CSCF, que autentica contra el FHoSS mediante Diameter Cx.

- Una vez registrado, el UE puede iniciar llamadas: envia SIP INVITE con SDP al P-CSCF.

- El S-CSCF enruta la llamada al destino; Asterisk negocia el codec y establece el flujo RTP.

- El tráfico RTP de voz fluye entre los dos srsUE sobre el tunel GTP-U del S/PGW.

# 3. Escenarios de Ataque a Validar

Se definen siete vectores de ataque, ordenados de mayor a menor criticidad segun la clasificacion CVSS 3.1. Los cuatro primeros son obligatorios para la tesis; los tres adicionales se proponen como contribucion extendida.

## 3.1 V1 — Intercepcion de Senalizacion SIP/SDP

| Atributo | Descripcion |
| --- | --- |
| Criticidad | CRITICA (CVSS 9.1) |
| MITRE ATT&CK | T1557 — Adversary-in-the-Middle |
| Prerequisito | Posicion en la misma red bridge que el P-CSCF |
| Objetivo | Capturar SDP con IP de media, puerto RTP y codec negociado |

### Descripcion tecnica

Cuando el P-CSCF no fuerza TLS (RFC 5630) o cuando la negociacion IPSec-IKEv2 en la interfaz Gm puede ser degradada, el atacante posicionado entre la UE y el P-CSCF mediante ARP spoofing captura los mensajes INVITE que contienen el SDP con las IPs de media, puertos RTP y codec negociado.

### Procedimiento de ataque

- Desde el contenedor Kali, ejecutar ARP spoofing entre la UE y el P-CSCF:

  - arpspoof -i eth0 -t 172.16.0.20 172.16.0.10 (suplanta al MME ante el P-CSCF)

- Capturar con Wireshark usando el filtro:

  - sip || rtp en la interfaz eth0 del contenedor atacante

- Iniciar una llamada desde srsUE #1 hacia srsUE #2 y verificar que el INVITE es visible en claro.

- Con rtpbreak, reconstruir el flujo de audio capturado en un archivo .wav.

### Contramedida a validar

Activar TLS obligatorio en Kamailio (modparam tls_required=yes) y repetir el ataque. El resultado esperado es que Wireshark muestre trafico TLSv1.3 ilegible.

## 3.2 V2 — Denegacion de Servicio sobre el IMS

| Atributo | Descripcion |
| --- | --- |
| Criticidad | CRITICA (CVSS 8.6) |
| MITRE ATT&CK | T1498 — Network DoS |
| Prerequisito | Acceso a la red bridge del laboratorio |
| Objetivo | Colapsar el S-CSCF hasta impedir registros y llamadas |

### Sub-escenario 2a: REGISTER Flood

El S-CSCF procesa mensajes SIP con un modelo de threading. Un atacante que envie rafagas de REGISTER con credenciales distintas agota la tabla de dialogos en memoria RAM, incrementa la latencia de autenticacion AKA y colapsa el servicio.

# Desde el contenedor Kali:

inviteflood eth0 200.200.200.200 172.16.0.21 5060 10000

# Tambien con SIPp:

sipp 172.16.0.21:5060 -sn uas -l 5000 -m 100000 -r 2000

### Sub-escenario 2b: Transaction Exhaustion

Enviar INVITE sin completar el handshake SIP (sin ACK ni BYE). El S-CSCF mantiene transacciones en estado TRYING hasta que el timer B (32 s) expira, agotando memoria con transacciones colgadas.

### Metrica de exito

El ataque es exitoso cuando un REGISTER legitimo recibe respuesta 503 Service Unavailable o no recibe respuesta dentro de 5 segundos.

### Contramedida a validar

Configurar rate limiting en Kamailio: modparam(pike, sampling_time_unit, 2) y modparam(pike, reqs_density_per_unit, 30). Repetir el flood y verificar que el S-CSCF sigue respondiendo a usuarios legitimos.

## 3.3 V3 — Suplantacion de Identidad (User Impersonation)

| Atributo | Descripcion |
| --- | --- |
| Criticidad | ALTA (CVSS 7.4) |
| MITRE ATT&CK | T1534 — Internal Spearphishing |
| Prerequisito | UE registrado en el IMS del laboratorio |
| Objetivo | Iniciar una llamada apareciendo como otro usuario registrado |

### Descripcion tecnica

En implementaciones de IMS que no validan el header P-Asserted-Identity (RFC 3325) contra el IMSI autenticado en el HSS, un atacante puede insertar una identidad arbitraria en el campo From de un INVITE, haciendo que UE-B vea una llamada entrante de la victima.

# Script Scapy — forja de SIP INVITE con identidad falsa

from scapy.all import *

from scapy.contrib.sip import *

invite = IP(dst='172.16.0.20') / UDP(dport=5060) / \

SIP(From='sip:victima@ims.lab',

To='sip:destino@ims.lab',

Call_ID='forged-call-001@172.16.0.99')

send(invite)

### Contramedida a validar

Habilitar verificacion de P-Asserted-Identity en Kamailio contra el registro autenticado. El resultado esperado es que el S-CSCF rechace el INVITE con 403 Forbidden si el From no coincide con la identidad autenticada.

## 3.4 V4 — Analisis de Robustez del Cifrado Radio

| Atributo | Descripcion |
| --- | --- |
| Criticidad | ALTA (CVSS 7.5) |
| MITRE ATT&CK | T1040 — Network Sniffing |
| Prerequisito | Acceso de lectura a los logs de srsENB |
| Objetivo | Demostrar que EEA0 expone el trafico RTP en claro |

### Descripcion tecnica

srsRAN permite configurar el algoritmo de cifrado de la capa RRC/PDCP. En este vector se fuerza deliberadamente EEA0 (sin cifrado) en el eNodeB, se captura el trafico de la llamada VoLTE en la interfaz virtual, y se verifica la recuperabilidad del contenido RTP.

### Configuracion del escenario vulnerable

# En /etc/srsran/enb.conf — escenario vulnerable:

[security]

encryption_algo = EEA0   # Sin cifrado

integrity_algo  = EIA2   # Integridad activa

# Luego para la contramedida, cambiar a:

[security]

encryption_algo = EEA2   # AES-CTR 128 bits

integrity_algo  = EIA2

### Procedimiento de captura y analisis

- Iniciar captura en la interfaz ogstun (tunel GTP) con:

  - tcpdump -i ogstun -w captura_rtp.pcap udp

- Establecer una llamada VoLTE entre srsUE #1 y srsUE #2.

- Abrir la captura en Wireshark y aplicar el filtro rtp. Con EEA0, el payload RTP sera legible y reconstruible como audio.

- Repetir con EEA2: el mismo filtro mostrara el payload cifrado, ininteligible sin la clave.

## 3.5 Vectores Adicionales (Contribucion Extendida)

| Vector | Descripcion tecnica | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| V5 — Rogue eNodeB | Segundo srsENB con mayor prioridad de celda atrae al srsUE, demostrando el ataque de celda falsa sin SDR | srsRAN + parametro dl_earfcn |
| V6 — GTP-U Injection | Inyeccion de paquetes en el tunel GTP-U del S/PGW usando Scapy con TEID conocido, alterando trafico de datos | Scapy + script Python personalizado |
| V7 — SIP BYE Forjado | Terminacion forzada de una llamada activa enviando un BYE sin Dialog authentication, explotando ausencia de verificacion de tag From/To | SIPVicious + Scapy |

# 4. Metodologia de Evaluacion

## 4.1 Ciclo de prueba por vector de ataque

Cada vector de ataque sigue el mismo ciclo metodológico de cuatro fases, garantizando reproducibilidad y documentacion sistematica:

| Fase | Actividad | Duracion estimada |
| --- | --- | --- |
| 1 — Reconocimiento pasivo | Captura baseline del tráfico normal. identificación de puertos, protocolos y patrones de señalización. | 30 min |
| 2 — Análisis de configuración | Revisión de archivos de configuración del EPC e IMS buscando parámetros inseguros. | 45 min |
| 3 — Explotación activa | Ejecucion del ataque con las herramientas definidas. Captura de evidencia y logs. | 60-90 min |
| 4 — Validación de contramedida | Aplicación de la mitigación correspondiente. Re-ejecucion del ataque para verificar efectividad. | 45 min |

## 4.2 Herramientas de monitoreo y auditoria

### Wireshark — filtros especificos por protocolo

| Protocolo | Filtro Wireshark | Uso |
| --- | --- | --- |
| SIP completo | sip | Toda la señalización del IMS |
| Solo INVITE/BYE | sip.Method == "INVITE" ¦¦ sip.Method == "BYE" | Rastreo de llamadas |
| Trafico de media | rtp ¦¦ rtcp | Flujos de voz activos |
| Tunel LTE | gtp | Plano de usuario del EPC |
| Autenticacion | diameter ¦¦ radius | Cx entre IMS y HSS |
| DoS detection | sip && ip.src == 172.16.0.99 | Ataques desde Kali |

### Comandos de monitoreo en tiempo real

# Estadisticas SIP en tiempo real (tshark):

tshark -i eth0 -z sip,stat -q

# Monitoreo de carga del S-CSCF durante ataque DoS:

watch -n 1 'kamidbctl stats | grep Transaction'

# Ver registros activos en el IMS:

kamctl ul show

# Verificar algoritmo de cifrado negociado (log srsRAN):

grep -i 'SecurityModeCommand\|EEA' /var/log/srsenb.log | tail -20

# Latencia de respuesta SIP (metrica DoS):

sipsak -s sip:172.16.0.21 -v

## 4.3 Flujo de instalacion reproducible

Los siguientes comandos permiten reproducir el laboratorio completo desde cero en aproximadamente 45 minutos:

# ── Paso 1: Instalar dependencias del sistema ──────────

sudo apt update && sudo apt install -y \

cmake libzmq3-dev libuhd-dev build-essential \

docker.io docker-compose-v2 wireshark tshark

# ── Paso 2: Compilar srsRAN con soporte ZeroMQ ─────────

git clone https://github.com/srsran/srsRAN_4G

cd srsRAN_4G && mkdir build && cd build

cmake .. -DENABLE_ZEROMQ=ON -DENABLE_UHD=OFF

make -j$(nproc) && sudo make install

# ── Paso 3: Levantar stack EPC + IMS con Docker ─────────

git clone https://github.com/<tesista>/volte-lab

cd volte-lab && docker compose up -d

# ── Paso 4: Iniciar eNodeB emulado ──────────────────────

srsenb --rf.device_name=zmq \

--rf.device_args="fail_on_disconnect=true,\

tx_port=tcp://*:2000,rx_port=tcp://localhost:2001"

# ── Paso 5: Iniciar UE emulado #1 ───────────────────────

srsue --rf.device_name=zmq \

--rf.device_args="tx_port=tcp://*:2001,\

rx_port=tcp://localhost:2000"

# Verificar que el UE obtuvo IP del PGW:

ip addr show tun_srsue

# Debe mostrar una IP del rango 10.45.0.0/16

# 5. Entregables Tecnicos para la Defensa de Tesis

## 5.1 Artefactos de evidencia requeridos

El comite evaluador esperara evidencia empirica reproducible para cada vector de ataque ejecutado. Los artefactos minimos son:

| Artefacto | Formato | Contenido minimo |
| --- | --- | --- |
| Captura V1 — MITM SIP | .pcapng | INVITE con SDP en claro + stream RTP reconstruido como .wav |
| Captura V2 — DoS IMS | .pcapng + .csv | Tasa de REGISTER/s vs tiempo de respuesta del S-CSCF |
| Log V3 — Spoofing | .txt (kamailio log) | Transacciones con From forjado: aceptadas vs rechazadas |
| Log V4 — Cifrado radio | .txt (srsenb log) | SecurityModeCommand con EEA0 y con EEA2, comparacion |
| Reporte de metricas | .pdf / .docx | Graficas de todas las metricas con contramedidas activas |
| Repositorio de scripts | Git (GitHub/GitLab) | Scripts Python/Scapy de cada ataque, documentados |

## 5.2 Metricas cuantitativas a reportar

| Metrica | Descripcion | Herramienta de medicion |
| --- | --- | --- |
| TTI (Time-to-Intercept) | Segundos desde inicio del ataque MITM hasta captura del primer SDP valido | Wireshark + script Python |
| Latencia S-CSCF bajo DoS | Tiempo de respuesta medio a REGISTER antes y durante flood (ms) | SIPp + gnuplot |
| Tasa de exito spoofing | Porcentaje de llamadas con From forjado que llegan al destino sin rechazo | SIPVicious + log parser |
| Algoritmo negociado | EEA0 / EEA1 / EEA2 segun captura de SecurityModeCommand | srsRAN log parser |
| MTTR IMS post-DoS | Segundos hasta que el S-CSCF vuelve a responder tras cesar el flood | Script bash + sipsak |
| Efectividad contramedida | Reduccion porcentual del impacto tras aplicar la mitigacion | Comparacion pre/post metricas |

## 5.3 Pipeline de automatizacion recomendado

Se recomienda al estudiante desarrollar un pipeline de automatizacion que ejecute cada prueba de forma reproducible y genere los reportes con integridad verificable:

# Estructura del repositorio de tesis recomendada:

volte-lab/

docker-compose.yml       # Stack completo del laboratorio

configs/

enb.conf               # Configuracion srsENB (EEA0 vs EEA2)

kamailio.cfg           # Kamailio con/sin TLS y rate limiting

open5gs.yaml           # Configuracion del EPC

attacks/

v1_mitm_sip.py         # Scapy: ARP spoof + captura SDP

v2_dos_register.py     # SIPp flood automatizado

v3_identity_spoof.py   # Forja de SIP INVITE

v4_cipher_audit.sh     # Parser de logs srsRAN

results/

*.pcapng               # Capturas (SHA-256 en results/hashes.txt)

*.csv                  # Metricas exportadas

reports/

generate_report.py     # Auto-genera PDF con graficas matplotlib

Integridad de evidencia: Cada archivo .pcapng debe tener su hash SHA-256 registrado en results/hashes.txt al momento de la captura. Esto garantiza que el comite evaluador pueda verificar que la evidencia no fue alterada ex post facto.

# 6. Consideraciones Eticas y Legales

ADVERTENCIA LEGAL: Todo el laboratorio debe operar en una red completamente aislada, sin conexion a infraestructura comercial de ningun operador movil. La realizacion de estas pruebas sobre redes reales sin autorizacion es un delito.

El marco legal aplicable en Chile para este tipo de investigacion academica contempla:

- Ley 21.459 (2022): Modifica la Ley 19.223 sobre delitos informaticos. Exige consentimiento explicito y ambito controlado para pruebas de penetracion legitimas.

- Regulacion SUBTEL: La operacion de señales de radio en bandas IMT requiere licencia. El modo ZeroMQ del laboratorio no emite señal de radio fisica, por lo que no aplica esta restriccion.

- Reglamento universitario: El plan de pruebas debe ser firmado por el director de tesis con alcance explicitamente limitado al entorno de laboratorio controlado.

| Requisito | Accion requerida |
| --- | --- |
| Autorizacion formal | Plan de pruebas firmado por director de tesis antes de iniciar |
| Aislamiento de red | Docker bridge sin acceso a red del campus ni a Internet |
| Documentacion de hallazgos | Solo en repositorio privado, no publicar vulnerabilidades sin disclosure responsable |
| Destruccion de evidencia | Las capturas con trafico sensible deben eliminarse al concluir la tesis |

# 7. Cronograma Tentativo

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Instalacion y validacion del stack completo (EPC + IMS + srsRAN ZMQ) | Primera llamada VoLTE emulada exitosa |
| 3-4 | Configuracion de herramientas de monitoreo y contenedor Kali | Entorno de pentesting operativo |
| 5-6 | Ejecucion y documentacion de V1 (MITM SIP) y V4 (Cifrado radio) | Capturas .pcapng + analisis |
| 7-8 | Ejecucion y documentacion de V2 (DoS) y V3 (Spoofing) | Graficas de metricas + logs |
| 9-10 | Vectores adicionales V5, V6, V7 (contribucion extendida) | Scripts Python documentados |
| 11-12 | Validacion de todas las contramedidas y medicion de efectividad | Tabla comparativa pre/post |
| 13-14 | Redaccion del capítulo de resultados y preparacion de la defensa | Borrador capitulo + presentacion |

# 8. Referencias Tecnicas

Los siguientes documentos normativos y repositorios de software son la base tecnica de esta propuesta:

- 3GPP TS 23.228 — IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2. Release 17.

- 3GPP TS 33.203 — 3G Security; Access security for IP-based services.

- 3GPP TS 33.401 — 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security architecture.

- RFC 3261 — SIP: Session Initiation Protocol. IETF, 2002.

- RFC 3325 — Private Extensions to SIP for Asserted Identity. IETF, 2002.

- RFC 5630 — The Use of the SDES Key Management Method with SIP. IETF, 2009.

- srsRAN 4G Project — https://github.com/srsran/srsRAN_4G

- Open5GS — https://open5gs.org

- Kamailio SIP Server — https://www.kamailio.org

- MITRE ATT&CK for Mobile — https://attack.mitre.org/matrices/mobile/

- Ley 21.459 sobre delitos informaticos, Republica de Chile, 2022.

Documento generado para uso academico exclusivo

Laboratorio operado en entorno aislado — sin impacto sobre redes comerciales